Synthèse : Cycle d’ébauche, Gorge, Cycle gorge, Cycle de filetage :

Paramètres outils :

| N° outil | Désignation | Outil | N tr/min | Vc m/min | Fz mm/tr | Ap mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Outil d’ébauche droit 80° r0.8mm |  |  | 180 | 0.3 | 2 |
| T3 | Outil de finition droit 55° r0.4mm |  |  | 200 | 0.15 | 0.3 |
| T5 | Outil de filetage extérieur 60° |  |  | 130 | 2 |  |
| T7 | Outil de découpe de rainurage 3mm |  | 900 |  | 0.04 |  |

Travail à réaliser :

- Brut Ø 65

- Remplir les tableaux coordonnées et établie les programmes ISO.

| POINTS BRUT | X | Z |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Etape 1 : Ebauche par axial et finition aux cotes nominales:

- Mettre les cotes sur le schéma.

- Positionner l’OP

- Positionner les points

- Remplir le tableau de point

- Réaliser le programme Iso sans le clôturer.

| POINTS | X | Z | R | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 |  | G0 |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |

A

| PROGRAMME | Suite programme |
| --- | --- |
| N10 G90 G40 G80 G95 M5 M9 | (Ebauche extérieur) |
|  | N…… T1 D1 M6 M8 |
| N50 G79 N |  |
| N60 (Profil extérieur) |  |
|  | N… G77 N10 N40 (initialisation) |
|  | (Finition extérieur sur cote nominale) |

Etape 2 : Réaliser les gorges:

- Mettre les cotes sur le schéma.

- OP est identique que l’étape 1

- Positionner les points

- Remplir le tableau de point

- Réaliser le programme Iso sans le clôturer

| POINTS | X | Z | R | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorge 1 |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| Gorge 2 |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |

| PROGRAMME | Suite programme |
| --- | --- |
| N…. G77 N10 N40 (initialisation) | (Usinage Gorge2) |
| N…… T… D… M6 M8 |  |
| (Usinage Gorge1) |  |

Etape 3 : Finition diamètre 30 et Filetage:

- Mettre les cotes sur le schéma.

- OP est identique que l’étape 1

- Remplir le tableau de point

- Réaliser le programme Iso

- Sécurité 4 mm

| POINTS | X | Z |
| --- | --- | --- |
| Finition extérieur |  |  |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| Filetage |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |

| PROGRAMME | Suite programme |
| --- | --- |
| N…. G77 N10 N40 (initialisation) | (Usinage Filetage ) |
| (Usinage finition diamètre 30mm ) | N…… T… D… M6 M8 |
| N…… T… D… M6 M8 |  |
|  | N…… M2 ou M30 |