CAP MAINTENANCE DES MATERIELS

Option matériels de parcs et jardins

SESSION 2014

EP1

Analyse fonctionnelle et technologique

Contrôle en cours de formation

Coefficient 4

Nom :

Prénom :

Date :

Signature :

NOTE :        /20

Sommaire

0	Mise en situation	3

1	Motorisation - caractéristiques et entretien	5

2	Motorisation - réglages	9

3	Motorisation - démontage	10

4	Electricité	13

5	Sécurité	17

# Mise en situation

Vous devez intervenir sur une tondeuse autoportée à moteur Honda GXV 660 avec environ 300 heures d’utilisation achetée neuve il y a 5 ans.

- Elle présente des difficultés de démarrage et un manque de puissance pendant la coupe.

- Vous devez également procéder à une révision complète.

Tondeuse autoportée premium + HONDA HF 2622 HMF

| Transmission | hydrostatique |
| --- | --- |
| Vitesse marche AVANT | 0 à 8,2 km/h |
| Vitesse marche ARRIERE | 0 à 4,2 km/h |
| Carter | Acier traité anticorrosion par cataphorèse |
| Ejection | Arrière |
| Roues arrière | 18 x 950 x 8 |
| Roues avant | 15 x 600 x 6 |
| Poids | 254 Kg |
| Hauteur de coupe | 7 positions (29 à 90 mm) |
| Technologie de ramassage Optiflow | Oui : optimisation du ramassage et du remplissage du bac (exclusivité Honda) |
| Embrayage de lames | Electromagnétique |
| Moteur | GXV 660 Twin (bicylindre en V) - 688 cm3 – puissance 16 kW |
| Surface maximale conseillée | 7000 m² |
| Mulching | Intégré - système Versamow |
| Capacité du bac de ramassage | 350 litres |
| Largeur de coupe | 122 cm |
| Transmission | Variable |
| Vidage du bac de ramassage | Manuel |

Moteur GXV 660 (type TAF)

| Longueur*Largeur*Hauteur | 443*420*463 mm |
| --- | --- |
| Masse à sec (poids) | 45,9kg |
| Type de moteur | 4 temps, sous en tête, 2cylindres (double en V 90°= |
| Cylindrée (Alésage*Course) | 688,0 cm³ (78,0*72,0mm) |
| Puissance nette (conformément à SAE J1349) | 16,0 kW (21,8 PS) à 3600 min¯¹ (tr/mn) |
| Couple net maxi (conformément à SAE J1349) | 48,3 N.m (4,93 kgf.m) à 2500 min¯¹ (tr/mn) |
| Contenance en huile moteur | Sans remplacement du filtre à huile : 1,7 L Avec remplacement du filtre à huile : 1,9 L |
| Système de refroidissement | Air forcé |
| Système d’allumage | Allumage magnéto CDI |
| Rotation de l’arbre de prise de force | Sens inverse des aiguilles d’une montre |

# Motorisation - caractéristiques et entretien

## Question : Dans le cadre de l’entretien périodique annuel, à partir du programme d’entretien, indiquer les travaux à réaliser.

## Cocher OUI ou NON selon les cas.

C111 Collecter les informations nécessaires à l'intervention.

___ /3

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Changer huile moteur | * |  |
| Remplacer filtre à huile | * |  |
| Remplacer filtre à air (uniquement élément filtrant en papier) | * |  |

## Question : La tondeuse est équipée d’un moteur HONDA GXV660. Donner les caractéristiques de ce moteur dans le tableau ci-dessous.

C111 Collecter les informations nécessaires à l'intervention.

___ /5

| Cylindrée (cm³) | 688,0 cm³ |
| --- | --- |
| Alésage (mm) | 78,0 mm |
| Course (mm) | 72,0 mm |
| Puissance nette maxi à 3600 tr/min (kW) | 16,0 kW |
| Couple net maxi à 2500 tr/mn (N.m) | 48,3 N.m |

C111 Collecter les informations nécessaires à l'intervention.

___ /2

Question : Indiquer dans le tableau ci-dessous les caractéristiques demandées.

| Qualité de l’huile | SAE 10W-30 |
| --- | --- |
| Contenance du carter (L) avec remplacement filtre à huile | 1,9 L |

C111 Collecter les informations nécessaires à l'intervention.

___ /1

Question : Vous devez réaliser le plein de carburant. Quel carburant choisissez-vous ? Cocher la bonne réponse.

| Essence sans plomb | Diesel |
| --- | --- |

## Question : Vous contrôler la bougie. Donner la valeur d’écartement des électrodes ?

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

| Ecartement des électrodes (mm) | 0,7 – 0,8 mm |
| --- | --- |

## Question : Vous procédez au changement de la bougie. Donner son type  et sa marque.

| Bougie NGK ZFR5F |  |
| --- | --- |
| Marque | NGK |
| Type | ZFR5F |
| N° stock | 5165 |
| Diamètre de clé: | 16,0 mm |
| Diamètre de filetage: | 14,0 mm |
| Longueur du filetage: | 19,0 mm |
| Ecartement des électrodes: | 0,8 mm |
| Résistance: | Avec résistance, 5 kOhm |

|  | C113 Renseigner le document d’intervention en fournissant les éléments nécessaires à la facturation ___ /2 |
| --- | --- |

|  | Type | Marque |
| --- | --- | --- |
| Bougie | ZFR5F | NGK |

C113 Renseigner le document d’intervention en fournissant les éléments nécessaires à la facturation

___ /1

C112 Rendre compte de l’intervention réalisée à la hiérarchie et / ou au client

___ /1

Question : Dans le cadre de la révision complète de l’autoportée (forfait 149€), le client vous demande si la charge de la batterie sera contrôlée. Cocher la bonne réponse.

| OUI | NON |
| --- | --- |

# Motorisation - réglages

Après avoir constaté un manque de puissance, vous procédez à une vérification.

## Question : Citer le nom du contrôle que vous êtes en train d’effectuer sur l’image. Cocher la bonne réponse.

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

| Contrôle du jeu aux soupapes | Contrôle du diamètre du maneton du vilebrequin |
| --- | --- |
| Contrôle de la planéité de la culasse | Contrôle du jeu à la coupe des segments |

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

Question : Indiquer la raison pour laquelle vous mettez du jeu aux soupapes. Cocher la bonne réponse.

| Ajustement glissant pour le guidage en rotation de la soupape | S’assurer de la bonne portée de la soupape sur son siège |
| --- | --- |

## Question : Indiquer les valeurs de jeu à mettre aux soupapes du moteur

C351 Effectuer les réglages selon les préconisations du constructeur et/ou de la réglementation

___ /2

| Soupape d’admission (mm) | 0,08 ±0,02 mm |
| --- | --- |
| Soupape d’échappement (mm) | 0,10 ±0,02 mm |

C211 Interpréter, traiter les informations de la procédure fournie identifiées

___ /2

Question : Indiquer 2 conséquences d’un manque de jeu à la soupape d’échappement. Cocher les 2 bonnes réponses.

| Risque de griller la soupape | Manque de compression |
| --- | --- |
| Risque de décaler l’allumage | Bloquer le flotteur du carburateur |

# Motorisation - démontage

Sur l’éclaté ci-dessous sont répertoriés et numérotés des éléments moteurs.

## Question : indiquer dans le tableau ci-dessous la désignation des 5 éléments manquants (formant la DISTRIBUTION) à partir des mots suivants :

## pignons de distribution

## arbre à cames

## poussoirs (*2)

## vilebrequin.

Arbre à cames

vilebrequin

Pignons distribution

poussoirs

poussoirs

5 réponses attendues

C111 Collecter les informations nécessaires à l'intervention.

___ /5

A la suite du démontage du moteur, vous procédez à un contrôle de la culasse.

## Question : Citer le nom du contrôle que vous êtes en train d’effectuer sur le dessin ci-dessous ? Cocher la bonne réponse.

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

| Contrôle du jeu aux soupapes | Contrôle du diamètre du maneton du vilebrequin |
| --- | --- |
| Contrôle de la planéité de la culasse | Contrôle du jeu à la coupe des segments |

## Question : Vous trouvez une valeur de 0,05 mm au contrôle précédent. La limite de service 0,10 mm indique la déformation maximum sur la culasse à ne pas dépasser. Est-il nécessaire de rectifier la culasse ? Cocher la bonne réponse.

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

| OUI | NON |
| --- | --- |

On voit sur le dessin ci-dessous  la prise de côte, à l’aide d’un micromètre, d’une partie du vilebrequin

## Question : Donner le nom de cette partie du vilebrequin ?

Cocher la bonne réponse.

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

| Masse | Tourillon |
| --- | --- |
| Queue | Maneton |

## Question : Indiquer la cote minimum que l’on doit lire sur le micromètre sans qu’on ait besoin de remplacer le vilebrequin ?

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

Cocher la bonne réponse.

| 39,976 mm | 39,92 mm C211 Interpréter, traiter les informations de la procédure fournie identifiées ___ /1 |
| --- | --- |

## Question : Cette partie (ci-dessus) comporte 2 trous A et B

## Expliquer leur utilité ? Cocher la bonne réponse.

| Trous de graissage | Trous de fixation de bielle |
| --- | --- |

C211 Interpréter, traiter les informations de la procédure fournie identifiées

___ /1

Question : Pourquoi 2 trous sont-ils nécessaires ?

Cocher la bonne réponse.

| Pour lubrifier les 2 bielles | Pour les 2 temps admission et échappement |
| --- | --- |

C211 Interpréter, traiter les informations de la procédure fournie identifiées

___ /2

Question : Indiquer 2 conséquences que peut entrainer une canalisation obstruée. Cocher les 2 bonnes réponses.

| Manque de graissage des coussinets | Manque de compression |
| --- | --- |
| Consommation d’huile | Risque de couler une bielle |

# Electricité

Vous avez constaté un dysfonctionnement au moment du démarrage, vous procédez à différents contrôles

## Question : Indiquer le contrôle que vous effectuez sur le dessin ci-dessous. Cocher la bonne réponse.

| Contrôle de la tension de la batterie | C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques ___ /1 Contrôle de l’intensité de la batterie |
| --- | --- |
| Contrôle de la densité d’acide | Contrôle de la température de la batterie |

## Question : vous souhaitez mesurer l’intensité au moment du démarrage. Compléter le schéma ci-dessous avec le relais de démarreur et y insérer l’ampèremètre nécessaire à la mesure.

A

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /2

Vous allez maintenant vérifier le circuit de démarrage

Le démarreur est alimenté par l’intermédiaire d’un relais.

Sur le montage ci-dessous, on voit apparaître un démarreur (D) alimenté par un relais.

La procédure de contrôle d’un relais s’opère en deux tests.

## Question : Indiquer dans le tableau ci-dessous,

## L’appareil ou le matériel utilisé (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre)

## Mettre la lettre (V,A ou Ω) sur le dessin (point de mesure)

## mettre les valeurs attendues avec leur unités(∞, 0…)

8 réponses sont attendues

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /8

Vous avez ci-dessous le schéma simplifié, incomplet, symbolisé du circuit de démarrage, en position repos

## Question : Vous devez sur le circuit de démarrage :

## Repasser en bleu le circuit de commande

## Repasser en rouge le circuit de puissance

Votre circuit doit partir du plus de la batterie, passer par les éléments concernés et revenir au moins

C111 Collecter les informations nécessaires à l'intervention.

___ /2

## Question : Sur l’extrait du schéma ci-dessous, apparaissent le démarreur et son relais (ou solénoïde) composé de deux enroulements A et B. Indiquer le nom de ces deux enroulements

C111 Collecter les informations nécessaires à l'intervention.

___ /2

Enroulement A :

| Enroulement d’appel | Enroulement de maintien |
| --- | --- |

Enroulement B :

| Enroulement d’appel | Enroulement de maintien |
| --- | --- |

## Question : Vous constatez que les valeurs trouvées ne sont pas satisfaisantes pour en déduire l’origine du dysfonctionnement, vous faites un autre contrôle comme ci-dessous, donner le nom de ce contrôle ? Cocher la bonne réponse.

C342 Réaliser les mesures simples sur les circuits hydrauliques, électriques et pneumatiques

___ /1

| Contrôle de la tension de la batterie | Contrôle de l’intensité de la batterie |
| --- | --- |
| Contrôle de la densité d’acide (d’électrolyte) | Contrôle de la température de la batterie |

## Question : Vous devez remplacer la batterie. Indiquer les caractéristiques de la batterie. Cocher la bonne réponse.

C113 Renseigner le document d’intervention en fournissant les éléments nécessaires à la facturation

___ /2

| Tension de la batterie (V) | 12 V |
| --- | --- |
| Capacité de la batterie (Ah) | 36 Ah |

# Sécurité

C321 Recenser, repérer les liaisons du sous-ensemble avec l'environnement, rétablir les liaisons, isoler les circuits

___ /1

## Question : Vous allez déposer la batterie du châssis, quelle borne débranchez-vous en premier ? Cocher la bonne réponse.

| Borne positive (+) | Borne négative (-) |
| --- | --- |

C212 Effectuer un contrôle préalable en vue d’identifier des anomalies d'intervention

___ /3

Question : Vous mettez en charge une batterie neuve et œuvrer pour le remplissage en électrolyte. Que devez vous faire pour éviter tout risque d’accident? Cocher 3 équipements.

| Porter des lunettes de protection | Porter un tablier de protection |
| --- | --- |
| Porter une paire de gants | Porter un casque de protection auditive |

C321 Recenser, repérer les liaisons du sous-ensemble avec l'environnement, rétablir les liaisons, isoler les circuits

___ /1

Question : Quelle borne rebranche-t-on en dernier ?

## Cocher la bonne réponse.

| Borne positive (+) | Borne négative (-) |
| --- | --- |